Vodní kniha I., OÚ Sedlčany (Státní okresní archiv v Příbrami)

strana 38

Rudolec: Ferdinand Railich a Aloisia .Vl. 4.

Od r. 1906 Ferd. Lalák

Gemeinde 	Nedrahovic

Ortschaft   	Rudolec

Gerwässer  	Sedletz Bach

Uferseite  	links

Liegenschaft  Mühle No C 4

Besitzer   	Ferdinand und Aloisia Reilich

Detail Karte  	LXXXVIII

Oberes Wasserwerk

Unteres Wasserwerk

Nivelováním z jediného postavení nivel. stroje na jisto postaveny byly následující koty nivelační a sice: na povrchu železné kramle co norm. znamení ve středu jejím --- 1.225 m

Na dně kamených vantroků stavidel  …..2.083 m

Na dně dřevěné trouby u staviska v potoce vodu přivádečí na vodní kolo pily ..... 2.068 m

Na kameném práhu dveří do mlýnice vedoucích u pravé pilistrady ….1.692 m

Z čehož následuje, že dno vantork na místě znamenaném o 0.858 m dno dřvěné trouby pro pilu u stavidla v potoce o 0.843 m a 0.467 m níže leží než normální znamení

O čemž se dává věděti.

Wasermühle am Sedlecer Bach

Provozování mlynářské živnosti.

Pro mlýn čp. 4 v Rudolci zasazeny byly dvě normální znamení, jedno u zájezku a druhé na mlýně samém. Normální znamení u zájezku pozůstává ze žůlového sloupu 126 cm dlouhého 22/26 cm silného znamenaného začátečnými písmeny jmena nynějšího majitele Ferd. Reilicha a letopisem 1881 a křížem olšovým, jehož ramena 95 cm dlouhá a 13/12 cm silná jsou.Na povrchu žůlového sloupu zasazen byl železný hřeb 15 cm dlouhý s kulatou placatou hlavou 4 cm velikou. Sloup ten zasazen byl a až na povrchu vyzdění, v jámě dle předpisů vykopané a nalézá se na svahu vysoké meze potažmo na pastvině čp 216 Václava Dvořáka pod čp 2 v Rudolci pod jeho polem ve vzdálenosti 54 m od levého kameného sloupu stavidla na začátku mlýnské strouhy se nacházejícího a sice v prodloužené rovné čáře povrchu tohoto stavidla 1.24 cm širokého. Zájezek má kamenný práh, terasené stěny jest 2.15 m dlouhý a nacházejí se na práhu zájezku. Dvě prkna (fošny) co zahrážka jezu ve výšce následovně konstatované: Nivelováním z jediného postavení nivelačního stroje na jisto postaveny byly následující výšky čili koty nivelační a sice: na normálním cejchu potažmo na hlavě železného  hřebu - - - 0.534 m, na kameném práhu pod stavidlem 2,795 m, na kameném práhu v zájezku 1.089 m z čehož následuje, že kamenný práh pod stavidlem o 2.261 m kamenný práh v zájezku o 2.324 m a zahrážka v zájezku o 1.455 m níže leží než normál. cejch. Na mlýně a sice na straně lednice blíže vantrok zasazena byla železná kramle 42 cm dlouhá a 5 cm široká a následovně znamenaná /F 1881 R/ ve vzdálenosti 1.85 m od rohu stavení u vantrok a ve výšce 0.65 m od příkryvky lednice, kterážto kramle co normál. znamení pro zařízenost u mlýna sloužiti má. Zde se nachází vantroky kamené u stavidel 244 m široká, 0.63 m vysoká obsahujíce 4 stavidla z kterýchž stavidlo jalové 32 cm, stavidlo pro dolejší složení 61 cm, pro prostřední složení 53 cm a pro hořejší složení mlýnské 55 cm šířky má. Wedle mlýna stojí pila a v hrázi mlýnské strouha uzavřená, 0.75 m široká. Kola mlýnská jsou 2.55 m vysoká a 0.96 m široká, vodní kolo pily 2.55 m vysoké a jeden metr široké.

Eingabe --- --- ---   	90

Vostatek --- ---       	88.

Normalzeichenset 7.8664

________

1881

Protokoll v. 17/8  1881.

Speciál. mapa pod č. 8391 až 1901.

Formulare A, zur Ministeral-verordnung vom 20. Septemer 1872.

Formuláře A, k ministerskému nařízení z 20. září 1872